- Утвержден

- от « » 2013 г. №

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

«МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Выполнение работ при подготовке под окраску бетонных, деревянных и металлических конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение малярных работ при ремонте и строительстве конструкций различного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа занятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7138 |  | Маляр |  |  |  |  |  |  |
| (код ОКЗ) |  | (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Технические испытания, исследования и сертификация |  |  |  |  |  |  |  |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт содержит описание следующих трудовых функций: |  |  |  |  |  |
| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев | 2-6 | Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев маляром 2 разряда | А/01.2 | 2 |
|  |  |  | Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев маляром 3 разряда | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев маляром 4 разряда | А/03.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев маляром 5 разряда | А/04.5 | 5 |
|  |  |  | Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев маляром 6 разряда | А/05.6 | 6 |
| B | Приготовление шпатлевочных, грунтовочных, клеевых составов | 3-6 | Приготовление шпатлевочных, грунтовочных, клеевых составов маляром 3 разряда | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Приготовление шпатлевочных, грунтовочных, клеевых составов маляром 4 разряда | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Приготовление шпатлевочных, грунтовочных, клеевых составов маляром 5 разряда | B/03.5 | 5 |
|  |  |  | Приготовление шпатлевочных, грунтовочных, клеевых составов маляром 6 разряда | B/04.6 | 6 |
| C | Окрашивание поверхностей различными составами ручным и механизированным способами | 3-6 | Окрашивание поверхностей различными составами ручным и механизированным способами маляром 3 разряда | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Окрашивание поверхностей различными составами ручным и механизированным способами маляром 4 разряда | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Окрашивание поверхностей различными составами ручным и механизированным способами маляром 5 разряда | C/03.5 | 5 |
|  |  |  | Окрашивание поверхностей различными составами ручным и механизированным способами маляром 6 разряда | C/04.6 | 6 |
| D | Оклеивание поверхностей обоями | 2-6 | Оклеивание поверхностей обоями маляром 2 разряда | D/01.2 | 2 |
|  |  |  | Оклеивание поверхностей обоями маляром 3 разряда | D/02.3 | 3 |
|  |  |  | Оклеивание поверхностей обоями маляром 4 разряда | D/03.4 | 4 |
|  |  |  | Оклеивание поверхностей обоями маляром 5 разряда | D/04.5 | 5 |
|  |  |  | Оклеивание поверхностей обоями маляром 6 разряда | D/05.6 | 6 |
| E | Выполнение малярных отделок. | 2-6 | Выполнение малярных отделок маляром 2 разряда | E/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение малярных отделок маляром 3 разряда | E/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение малярных отделок маляром 4 разряда | E/03.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение малярных отделок маляром 5 разряда | E/04.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение малярных отделок маляром 6 разряда | E/05.6 | 6 |
| F | Ремонт малярных покрытий | 4-6 | Ремонт малярных покрытий маляром 4 разряда | F/01.4 | 4 |
|  |  |  | Ремонт малярных покрытий маляром 5 разряда | F/02.5 | 5 |
|  |  |  | Ремонт малярных покрытий маляром 6 разряда | F/03.6 | 6 |
| G | Художественная отделка стен и потолков | 5-6 | Художественная отделка стен и потолков маляром 5 разряда | G/01.5 | 5 |
|  |  |  | Художественная отделка стен и потолков маляром 6 разряда | G/02.6 | 6 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев |  |  |  |  |  | Код |  | А | Уровень квалификации |  | 2-6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  |  | Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 13450 (Маляр строительный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  | 1. без требования к стажу: – рабочий 2 разряда - выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (3-4 разряды) 2. требования к стажу: - не менее одного года работы для 3 и 4 разрядов - не менее двух лет работы для 5 и 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не моложе 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  | 7138 |  | Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  |  |  | Маляр строительный (2-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (3-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (4-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (5-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (6-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКНПО |  | 150201 |  | Маляр строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев маляром 2 разряда |  |  |  | Код |  | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 2 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Выполнение работ под руководством работника более высокого квалификационного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 2 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев маляром 3 разряда |  |  |  | Код |  | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 3 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев маляром 4 разряда |  |  |  | Код |  | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основы строительного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | требования к качеству малярных и штукатурных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 4 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.4. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев маляром 5 разряда |  |  |  | Код |  | A/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приемы работы декоративной штукатуркой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основы строительного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | требования к качеству малярных и штукатурных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производственная эстетика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 5 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.5. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев маляром 6 разряда |  |  |  | Код |  | A/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка поверхности под окраску и оклейку обоев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приемы работы декоративной штукатуркой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | многоцветной окраски фасадов зданий специальными синтетическими составами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Приготовление шпатлевочных, грунтовочных, клеевых составов |  |  |  |  |  | Код |  | B | Уровень квалификации |  | 3-6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  |  | Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 13450 (Маляр строительный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  | 1. без требования к стажу: выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (3-4 разряды) 2. требования к стажу: - не менее одного года работы для 3 и 4 разрядов - не менее двух лет работы для 5 и 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не моложе 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  | 7138 |  | Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  |  |  | Маляр строительный (3-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (4-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (5-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (6-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКНПО |  | 150201 |  | Маляр строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Приготовление шпатлевочных, грунтовочных, клеевых составов маляром 3 разряда |  |  |  | Код |  | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Приготовление шпатлевочных, грунтовочных, клеевых составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 3 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Приготовление шпатлевочных, грунтовочных, клеевых составов маляром 4 разряда |  |  |  | Код |  | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Приготовление шпатлевочных, грунтовочных, клеевых составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея по заданному составу вручную и механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение ремонта малярных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основы строительного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | требования к качеству малярных и штукатурных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 4 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Приготовление шпатлевочных, грунтовочных, клеевых составов маляром 5 разряда |  |  |  | Код |  | B/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Приготовление шпатлевочных, грунтовочных, клеевых составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея по заданному составу вручную и механизированным способом и нанесение на поверхность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение ремонта малярных покрытий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление сложных колеров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приемы работы декоративной штукатуркой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основы строительного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | требования к качеству малярных и штукатурных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производственная эстетика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 5 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.4. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Приготовление шпатлевочных, грунтовочных, клеевых составов маляром 6 разряда |  |  |  | Код |  | B/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Приготовление шпатлевочных, грунтовочных, клеевых составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея по заданному составу вручную и механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение ремонта малярных покрытий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление сложных колеров, декоративное лакирование и золочение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведение наружных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приемы работы декоративной штукатуркой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | многоцветной окраски фасадов зданий специальными синтетическими составами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Окрашивание поверхностей различными составами ручным и механизированным способами |  |  |  |  |  | Код |  | С | Уровень квалификации |  | 3-6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  |  | Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 13450 (Маляр строительный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  | 1. без требования к стажу: выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (3-4 разряды) 2. требования к стажу: - не менее одного года работы для 3 и 4 разрядов - не менее двух лет работы для 5 и 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не моложе 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  | 7138 |  | Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  |  |  | Маляр строительный (3-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (4-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (5-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (6-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКНПО |  | 150201 |  | Маляр строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Окрашивание поверхностей различными составами ручным и механизированным способами маляром 3 разряда |  |  |  | Код |  | С/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Окрашивание поверхностей различными составами ручным и механизированным способами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 3 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Окрашивание поверхностей различными составами ручным и механизированным способами маляром 4 разряда |  |  |  | Код |  | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Окрашивание поверхностей различными составами ручным и механизированным способами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея по заданному составу вручную и механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение ремонта малярных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основы строительного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | требования к качеству малярных и штукатурных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 4 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Окрашивание поверхностей различными составами ручным и механизированным способами маляром 5 разряда |  |  |  | Код |  | С/03.5 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Окрашивание поверхностей различными составами ручным и механизированным способами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея по заданному составу вручную и механизированным способом и нанесение на поверхность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение ремонта малярных покрытий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление сложных колеров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приемы работы декоративной штукатуркой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основы строительного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | требования к качеству малярных и штукатурных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производственная эстетика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 5 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3.4. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Окрашивание поверхностей различными составами ручным и механизированным способами маляром 6 разряда |  |  |  | Код |  | С/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Окрашивание поверхностей различными составами ручным и механизированным способами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея по заданному составу вручную и механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение ремонта малярных покрытий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление сложных колеров, декоративное лакирование и золочение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведение наружных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приемы работы декоративной штукатуркой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | многоцветной окраски фасадов зданий специальными синтетическими составами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.4. Обобщенная трудовая функция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оклеивание поверхностей обоями |  |  |  |  |  | Код |  | D | Уровень квалификации |  | 2-6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  |  | Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 13450 (Маляр строительный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  | 1. без требования к стажу: – рабочий 2 разряда - выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (3-4 разряды) 2. требования к стажу: - не менее одного года работы для 3 и 4 разрядов - не менее двух лет работы для 5 и 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не моложе 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  | 7138 |  | Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  |  |  | Маляр строительный (2-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (3-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (4-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (5-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (6-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКНПО |  | 150201 |  | Маляр строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.4.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оклеивание поверхностей обоями маляром 2 разряда |  |  |  | Код |  | D/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 2 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Оклеивание поверхностей обоями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Выполнение работ под руководством работника более высокого квалификационного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 2 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.4.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оклеивание поверхностей обоями маляром 3 разряда |  |  |  | Код |  | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Оклеивание поверхностей обоями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 3 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.4.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оклеивание поверхностей обоями маляром 4 разряда |  |  |  | Код |  | D/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Оклеивание поверхностей обоями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея по заданному составу вручную и механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение ремонта малярных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основы строительного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | требования к качеству малярных и штукатурных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 4 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.4.4. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оклеивание поверхностей обоями маляром 5 разряда |  |  |  | Код |  | D/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Оклеивание поверхностей обоями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея по заданному составу вручную и механизированным способом и нанесение на поверхность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение ремонта малярных покрытий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление сложных колеров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приемы работы декоративной штукатуркой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основы строительного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | требования к качеству малярных и штукатурных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производственная эстетика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 5 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.4.5. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оклеивание поверхностей обоями маляром 6 разряда |  |  |  | Код |  | D/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Оклеивание поверхностей обоями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея по заданному составу вручную и механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение ремонта малярных покрытий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление сложных колеров, декоративное лакирование и золочение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведение наружных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приемы работы декоративной штукатуркой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | многоцветной окраски фасадов зданий специальными синтетическими составами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.5. Обобщенная трудовая функция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение малярных отделок. |  |  |  |  |  | Код |  | E | Уровень квалификации |  | 2-6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  |  | Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 13450 (Маляр строительный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  | 1. без требования к стажу: – рабочий 2 разряда - выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (3-4 разряды) 2. требования к стажу: - не менее одного года работы для 3 и 4 разрядов - не менее двух лет работы для 5 и 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не моложе 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  | 7138 |  | Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  |  |  | Маляр строительный (2-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (3-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (4-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (5-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (6-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКНПО |  | 150201 |  | Маляр строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.5.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение малярных отделок.маляром 2 разряда |  |  |  | Код |  | E/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 2 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение малярных отделок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Выполнение работ под руководством работника более высокого квалификационного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 2 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.5.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение малярных отделок.маляром 3 разряда |  |  |  | Код |  | E/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение малярных отделок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 3 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.5.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение малярных отделок.маляром 4 разряда |  |  |  | Код |  | E/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение малярных отделок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея по заданному составу вручную и механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение ремонта малярных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основы строительного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | требования к качеству малярных и штукатурных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 4 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.5.4. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение малярных отделок.маляром 5 разряда |  |  |  | Код |  | E/04.5 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение малярных отделок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея по заданному составу вручную и механизированным способом и нанесение на поверхность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение ремонта малярных покрытий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление сложных колеров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приемы работы декоративной штукатуркой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основы строительного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | требования к качеству малярных и штукатурных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производственная эстетика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 5 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.5.5. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение малярных отделок.маляром 6 разряда |  |  |  | Код |  | E/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение малярных отделок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея по заданному составу вручную и механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение ремонта малярных покрытий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление сложных колеров, декоративное лакирование и золочение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведение наружных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приемы работы декоративной штукатуркой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | многоцветной окраски фасадов зданий специальными синтетическими составами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.6. Обобщенная трудовая функция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ремонт малярных покрытий |  |  |  |  |  | Код |  | F | Уровень квалификации |  | 4-6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  |  | Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 13450 (Маляр строительный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  | 1. без требования к стажу: выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (4 разряды) 2. требования к стажу: - не менее одного года работы для 4 разрядов - не менее двух лет работы для 5 и 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не моложе 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  | 7138 |  | Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  |  |  | Маляр строительный (4-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (5-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (6-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКНПО |  | 150201 |  | Маляр строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.6.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ремонт малярных покрытий маляром 4 разряда |  |  |  | Код |  | F/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Ремонт малярных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея по заданному составу вручную и механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение ремонта малярных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основы строительного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | требования к качеству малярных и штукатурных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 4 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.6.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ремонт малярных покрытий маляром 5 разряда |  |  |  | Код |  | F/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Ремонт малярных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея по заданному составу вручную и механизированным способом и нанесение на поверхность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение ремонта малярных покрытий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление сложных колеров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приемы работы декоративной штукатуркой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основы строительного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | требования к качеству малярных и штукатурных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производственная эстетика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 5 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.6.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ремонт малярных покрытий маляром 6 разряда |  |  |  | Код |  | F/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Ремонт малярных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея по заданному составу вручную и механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение ремонта малярных покрытий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление сложных колеров, декоративное лакирование и золочение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведение наружных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приемы работы декоративной штукатуркой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | многоцветной окраски фасадов зданий специальными синтетическими составами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.7. Обобщенная трудовая функция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Художественная отделка стен и потолков |  |  |  |  |  | Код |  | G | Уровень квалификации |  | 5-6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  |  | Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 13450 (Маляр строительный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  | требования к стажу: не менее двух лет работы для 5 и 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не моложе 20 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  | 7138 |  | Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  |  |  | Маляр строительный (5-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Маляр строительный (6-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКНПО |  | 150201 |  | Маляр строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.7.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Художественная отделка стен и потолков маляром 5 разряда |  |  |  | Код |  | G/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Художественная отделка стен и потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея по заданному составу вручную и механизированным способом и нанесение на поверхность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение ремонта малярных покрытий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление сложных колеров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приемы работы декоративной штукатуркой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | основы строительного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | требования к качеству малярных и штукатурных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производственная эстетика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 5 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.7.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Художественная отделка стен и потолков маляром 6 разряда |  |  |  | Код |  | G/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Художественная отделка стен и потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Подготовка поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сглаживание поверхности лещадью, пемзой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором приготовлением раствора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскоб старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простейшие малярные отделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление и перетирка шпатлевочных, грунтовочных составов и подмазочных паст. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление водных окрасочных составов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея по заданному составу вручную и механизирвоанным способом и нанесение на поверхность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение простой и улучшенной окраски водными, неводными и водоэмульсионными составами вручную и механизированными способами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание поверхности обоями простыми и средней плотности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раскрашивание обоев с подгонкой рисунка и обрезки кромок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение ремонта малярных покрытий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение художественной отделки стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление сложных колеров, декоративное лакирование и золочение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведение наружных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства основных отделочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы приготовления составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способы нанесения составов на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приемы работы декоративной штукатуркой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | многоцветной окраски фасадов зданий специальными синтетическими составами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство и правила эксплуатации механизмов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство малярных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: шлифовочные щетки, краскопульты, краскосмесители, валики, кисти, пемзы, скребки, шпатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предметы труда: краски, обои, штукатурка, лак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Маляр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Маляр 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ответственная организация – разработчик: |  |  |  |
| Ассоциация саморегулируемых организаций по комплексному перспективному развитию инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта «ЕДИНСТВО» (Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО») 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 8. |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
|  | Президент Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» Воловик Михаил Валентинович |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |
| - Наименования организаций – разработчиков: |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |