- Утвержден

- от « » 2013 г. №

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

«СЛЕСАРЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СЛЕСАРЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

I. Общие сведения

| Выполнение слесарных работ на строительной площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение слесарных работ при ремонте и строительстве конструкций различного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа занятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7137 |  | Слесари и электрослесари строительные, электромонтажники и родственные профессии |  |  |  |  |  |  |
| (код ОКЗ) |  | (наименование) |  |  |  |  |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Технические испытания, исследования и сертификация |  |  |  |  |  |  |  |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой деятельности) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональный стандарт содержит описание следующих трудовых функций: |  |  |  |  |  |
| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение слесарных работ на строительной площадке | 2-3 | Выполнение слесарных работ слесарем 2 разряда | А/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение слесарных работ слесарем 3 разряда | А/02.3 | 3 |
| B | Выполнение слесарных работ по изготовлению оборудования и приспособлений | 4-6 | Выполнение слесарных работ слесарем 4 разряда | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение слесарных работ слесарем 5 разряда | B/02.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение слесарных работ слесарем 6 разряда | B/03.6 | 6 |
| C | Выполнение слесарных работ по ремонту оборудования и приспособлений | 4-6 | Выполнение слесарных работ слесарем 4 разряда | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение слесарных работ слесарем 5 разряда | C/02.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение слесарных работ слесарем 6 разряда | C/03.6 | 6 |
| D | Выполнение слесарных работ по ремонту механизмов, машин и двигателей | 4-6 | Выполнение слесарных работ слесарем 4 разряда | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение слесарных работ слесарем 5 разряда | D/02.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение слесарных работ слесарем 6 разряда | D/03.6 | 6 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Выполнение слесарных работ на строительной площадке |  |  |  |  |  | Код |  | А | Уровень квалификации |  | 2-3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  |  | Слесарь строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 18576 (Слесарь строительный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  | 1. без требования к стажу: – рабочий 2 разряда - выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (3 разряд) 2. требования к стажу: не менее одного года работы для 3 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не моложе 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  | 7137 |  | Слесари и электрослесари строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  |  |  | Слесарь строительный (2-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Слесарь строительный (3-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКНПО |  | 011300 |  | Слесарь |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение слесарных работ слесарем 2 разряда |  |  |  | Код |  | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 2 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение слесарных работ на строительной площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Соединение болтами обрабатываемых деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Слесарная обработка деталей по свободным размерам. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прогонка резьбы болтов и гаек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расконсервация метизов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление прокладок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка, чистка и смазка деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка и снятие защитных ограждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основные виды и свойства металлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные виды болтов и деталей, способы их соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные виды смазок и их назначение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы смазки деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды применяемых стропов и захватных приспособлений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение слесарного инструмента и правила пользования им. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Выполнение работ под руководством работника более высокого квалификационного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: стенд-кантователь, тиски, наборы отверток, гаечных ключей,напильников, съемников, развертки, зенковки, сверла, плашки,плашкодержатели, метчики, зубило, молоток, шлифшкурка, мерительный инструмент (металлическая линейка, штангенциркуль) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Слесарь строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Слесарь 2 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение слесарных работ слесарем 3 разряда |  |  |  | Код |  | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение слесарных работ на строительной площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Нарезка и опиловка гаек и болтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ручное изготовление шайб, накладок и прокладок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разметка деталей по шаблонам. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сверление отверстий вручную. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резка и рубка стали. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соединение деталей болтами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сборка и разборка простых узлов ремонтируемого оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сборка, разборка и ремонт щитов и коробов стальной скользящей опалубки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основные свойства обрабатываемых металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные сведения о параметрах обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы слесарной обработки деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы сборки и разборки узлов механизмов и элементов стальной скользящей опалубки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство и правила пользования простыми такелажными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы разметки деталей по шаблону |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: стенд-кантователь, тиски, наборы отверток, гаечных ключей,напильников, съемников, развертки, зенковки, сверла, плашки,плашкодержатели, метчики, зубило, молоток, шлифшкурка, мерительный инструмент (металлическая линейка, штангенциркуль) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Слесарь строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Слесарь 3 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение слесарных работ по изготовлению оборудования и приспособлений |  |  |  |  |  | Код |  | B | Уровень квалификации |  | 4-6 |  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Возможные наименования должностей |  | Слесарь строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 18576 (Слесарь строительный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | 1. без требования к стажу: выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (4 разряд) 2. требования к стажу: - не менее одного года работы для 4 разряда - не менее двух лет работы для 5 и 6 разрядов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Не моложе 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  | 7137 |  |  | Слесари и электрослесари строительные |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  |  |  |  |  | Слесарь строительный (4-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Слесарь строительный (5-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Слесарь строительный (6-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКНПО |  |  | 011300 |  |  | Слесарь |  |  |  |  |  |  |  |

| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение слесарных работ слесарем 4 разряда |  |  |  | Код |  | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение слесарных работ по изготовлению оборудования и приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Слесарная обработки деталей оборудования с применением специального механизированного инструмента. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разметка деталей под обрезку и сверление. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление анкерных болтов, подвесок, кронштейнов, фланцев, тяг, хомутов, прямолинейных течек, желобов, защитных кожухов и ограждений, трубчатых сеток для подмостей, бункеров, оконных, лестничных и балконных решеток. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка и разборка переставной металлической опалубки колонн, балок и плит перекрытий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка и разборка подъемных устройств скользящей стальной опалубки с ручными домкратами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулирование конусности скользящей опалубки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулирование подъемных лебедок бульдозеров. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разметка деталей по чертежам и эскизам. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление металлических оконных переплетов и механизмов открывания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основные свойства металлов, применяемых для изготовления инструмента. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные правила и способы заправки и закалки инструмента. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство такелажного оборудования, механизированного инструмента и станков, правила их применения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные сведения о параметрах обработки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Выполнение работ под руководством работника более высокого квалификационного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: стенд-кантователь, тиски, наборы отверток, гаечных ключей, напильников, съемников, развертки, зенковки, сверла, плашки, плашкодержатели, метчики, зубило, молоток, шлифшкурка, мерительный инструмент (металлическая линейка, штангенциркуль, микрометр, нутромер) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Слесарь строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Слесарь 4 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение слесарных работ слесарем 5 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  | B/02.5 |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  |  |  | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые действия |  |  | Выполнение слесарных работ по изготовлению оборудования и приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Изготовление шаблонов и разметка деталей по чертежам для всех видов обработки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Закалка, отжиг и отпуск деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовление приспособлений для строительных и монтажных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовление отдельных деталей и узлов для комплектования оборудования (ковши, закрома, бункера из тонколистового металла, постаменты, рамы и площадки под циклоны, вентиляторы и калориферы, подвижные жалюзи, клапаны). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сборка одностворчатых и двухстворчатых металлических дверей, в том числе раздвижных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж гидравлических и электрических домкратов и скользящей опалубки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обслуживание скользящей опалубки с механизированными домкратами в процессе бетонирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наклепка тормозных колодок и тормозных лент тракторов, кранов и экскаваторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обслуживание грузоподъемных механизмов и сосудов под давлением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Сортамент и марки инструментальных сталей и сплавов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Способы слесарной и термической обработки сложных деталей с применением механизированного инструмента. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные сведения о параметрах обработки деталей; способы пригонки деталей по шаблонам и калибрам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Способы закалки, отпуска и отжига инструмента. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила эксплуатации грузоподъемных механизмов и сосудов под давлением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила и способы установки, разборки, сборки, ремонта и регулирования обслуживаемых машин, а также двигателей внутреннего сгорания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства труда: стенд-кантователь, тиски, наборы отверток, гаечных ключей, напильников, съемников, стенды по регулировки и испытанию ответственных узлов, развертки, зенковки, сверла, плашки, плашкодержатели, метчики, зубило, молоток, шлифшкурка, мерительный инструмент(металлическая линейка, штангенциркуль, микрометр, нутромер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Слесарь строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: слесарь 5 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Выполнение слесарных работ слесарем 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  | B/03.6 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  |  | Х |  |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые действия |  |  | Выполнение слесарных работ по изготовлению оборудования и приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Изготовление шаблонов, калибров и кондукторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовление деталей, изделий и приспособлений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовление штампов и пресс-форм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регулирование двигателей внутреннего сгорания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обслуживание грузоподъемных машин и сосудов под давлением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Марки, сорта и свойства твердых сплавов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Способы слесарной и термической обработки и пригонки ремонтируемых деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные сведения о параметрах обработки деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила эксплуатации грузоподъемных машин и сосудов под давлением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость, хорошая координация движений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства труда: стенд-кантователь, тиски, наборы отверток, гаечных ключей, напильников, съемников, стенды по регулировки и испытанию ответственных узлов, развертки, зенковки, сверла, плашки, плашкодержатели, метчики, зубило, молоток, шлифшкурка, мерительный инструмент(металлическая линейка, штангенциркуль, микрометр, нутромер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Слесарь строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: слесарь 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обобщенная трудовая функция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Выполнение слесарных работ по ремонту оборудования и приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | С |  | Уровень квалификации |  |  |  | 4-6 |  |  |  |  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  |  | Оригинал |  |  |  |  | Х |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |
| Возможные наименования должностей |  |  |  | Слесарь строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  |  | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 18576 (Слесарь строительный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  |  | 1. без требования к стажу: выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (4 разряд) 2. требования к стажу: - не менее одного года работы для 4 разряда - не менее двух лет работы для 5 и 6 разрядов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  |  | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Не моложе 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  |  |  | 7137 |  |  |  |  |  | Слесари и электрослесари строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Слесарь строительный (4-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Слесарь строительный (5-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Слесарь строительный (6-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКНПО |  |  |  |  |  | 011300 |  |  |  |  | Слесарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение слесарных работ слесарем 4 разряда |  |  |  | Код |  | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение слесарных работ по ремонту оборудования и приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Слесарная обработки деталей оборудования с применением специального механизированного инструмента. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка, ремонт и сборка ручных домкратов, кран-балок и блоков грузоподъемностью до 5 т, станков для гнутья и резки арматуры, натяжных и приводных устройств ленточных транспортеров, ковшей и цепей экскаваторов, ковшей и барабанов бетоносмесителей, краскопультов, подъемников, агрегатов по механизированному шпатлеванию. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка, ремонт и сборка двигателей внутреннего сгорания (установка поршневых колец, подтяжка шатунных и коренных подшипников, сборка насосов, карбюраторов и магнето). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основные свойства металлов, применяемых для изготовления инструмента. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные правила и способы заправки и закалки инструмента. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство такелажного оборудования, механизированного инструмента и станков, правила их применения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные сведения о параметрах обработки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Выполнение работ под руководством работника более высокого квалификационного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: стенд-кантователь, тиски, наборы отверток, гаечных ключей, напильников, съемников, развертки, зенковки, сверла, плашки, плашкодержатели, метчики, зубило, молоток, шлифшкурка, мерительный инструмент (металлическая линейка, штангенциркуль, микрометр, нутромер) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Слесарь строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Слесарь 4 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение слесарных работ слесарем 5 разряда |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | С/02.5 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 5 |  |  |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение слесарных работ по изготовлению оборудования и приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Изготовление шаблонов и разметка деталей по чертежам для всех видов обработки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закалка, отжиг и отпуск деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление приспособлений для строительных и монтажных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка, ремонт и сборка тракторов, скреперов, бульдозеров, катков, бетоносмесителей и растворосмесителей, бетононасосов и растворонасосов, блоков грузоподъемностью свыше 5 т, приводных лебедок, землесосных снарядов и установок производительностью до 300 м3 грунта в 1 ч, компрессоров производительностью до 6 м3/мин, мотовозов, паровых молотов, центробежных насосов, вальцов, пресс-ножниц для резки листового металла толщиной до 13 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление изношенных деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Сортамент и марки инструментальных сталей и сплавов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы слесарной и термической обработки сложных деталей с применением механизированного инструмента. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные сведения о параметрах обработки деталей; способы пригонки деталей по шаблонам и калибрам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы закалки, отпуска и отжига инструмента. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила эксплуатации грузоподъемных механизмов и сосудов под давлением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила и способы установки, разборки, сборки, ремонта и регулирования обслуживаемых машин, а также двигателей внутреннего сгорания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: стенд-кантователь, тиски, наборы отверток, гаечных ключей, напильников, съемников, стенды по регулировки и испытанию ответственных узлов, развертки, зенковки, сверла, плашки, плашкодержатели, метчики, зубило, молоток, шлифшкурка, мерительный инструмент(металлическая линейка, штангенциркуль, микрометр, нутромер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Слесарь строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: слесарь 5 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Выполнение слесарных работ слесарем 6 разряда |  |  |  |  |  | Код |  |  | С/03.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 6 |  |  |  |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение слесарных работ по изготовлению оборудования и приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Изготовление шаблонов, калибров и кондукторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт деталей, изделий и приспособлений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт штампов и пресс-форм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт, наладка и испытание землесосных снарядов и перекачивающих установок производительностью свыше 300 м3/ч, экскаваторов и башенных кранов, автопогрузчиков, пресс-ножниц для резки листового металла толщиной свыше 13 мм, гидравлических и пневматических прессов, компрессоров производительностью свыше 6 м3/мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обслуживание грузоподъемных машин и сосудов под давлением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Марки, сорта и свойства твердых сплавов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы слесарной и термической обработки и пригонки ремонтируемых деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные сведения о параметрах обработки деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила эксплуатации грузоподъемных машин и сосудов под давлением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость, хорошая координация движений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: стенд-кантователь, тиски, наборы отверток, гаечных ключей, напильников, съемников, стенды по регулировки и испытанию ответственных узлов, развертки, зенковки, сверла, плашки, плашкодержатели, метчики, зубило, молоток, шлифшкурка, мерительный инструмент(металлическая линейка, штангенциркуль, микрометр, нутромер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Слесарь строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: слесарь 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Обобщенная трудовая функция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение слесарных работ по ремонту механизмов, машин и двигателей |  |  |  |  |  |  |  | Код | D | Уровень квалификации |  | 4-6 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  |  | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Слесарь строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Профессиональное образование и профессиональное обучение в соответствии с образовательными программами среднего профессионального образования по специальности 18576 (Слесарь строительный). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | 1. без требования к стажу: выпускник учреждения профессионального образования при условии сдачи в организации профессионально-квалификационного экзамена на подтверждение (повышение) квалификационного разряда (4 разряд) 2. требования к стажу: - не менее одного года работы для 4 разряда - не менее двух лет работы для 5 и 6 разрядов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Врачебное профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности работника к выполнению трудовой деятельности согласно трудовой функции. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ (Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. №90 «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии» (с изменениями от 11 сентября 2000 г., 6 февраля 2001 г.)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Не моложе 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение работником противопожарного инструктажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прохождение работником инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  | 7137 |  |  | Слесари и электрослесари строительные |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС №3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы" |  |  |  |  |  | Слесарь строительный (4-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Слесарь строительный (5-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Слесарь строительный (6-й разряд) |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКНПО |  |  |  | 011300 |  | Слесарь |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.4.1 Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение слесарных работ слесарем 4 разряда |  |  |  | Код |  | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение слесарных работ по ремонту оборудования и приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Слесарная обработки деталей оборудования с применением специального механизированного инструмента. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка, ремонт и сборка ручных домкратов, кран-балок и блоков грузоподъемностью до 5 т, станков для гнутья и резки арматуры, натяжных и приводных устройств ленточных транспортеров, ковшей и цепей экскаваторов, ковшей и барабанов бетоносмесителей, краскопультов, подъемников, агрегатов по механизированному шпатлеванию. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка, ремонт и сборка двигателей внутреннего сгорания (установка поршневых колец, подтяжка шатунных и коренных подшипников, сборка насосов, карбюраторов и магнето). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основные свойства металлов, применяемых для изготовления инструмента. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные правила и способы заправки и закалки инструмента. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство такелажного оборудования, механизированного инструмента и станков, правила их применения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные сведения о параметрах обработки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Выполнение работ под руководством работника более высокого квалификационного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, дисциплинированность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: стенд-кантователь, тиски, наборы отверток, гаечных ключей, напильников, съемников, развертки, зенковки, сверла, плашки, плашкодержатели, метчики, зубило, молоток, шлифшкурка, мерительный инструмент (металлическая линейка, штангенциркуль, микрометр, нутромер) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Слесарь строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: Слесарь 4 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение слесарных работ слесарем 5 разряда |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | D/02.5 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 5 |  |  |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение слесарных работ по изготовлению оборудования и приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Изготовление шаблонов и разметка деталей по чертежам для всех видов обработки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Закалка, отжиг и отпуск деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление приспособлений для строительных и монтажных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка, ремонт и сборка тракторов, скреперов, бульдозеров, катков, бетоносмесителей и растворосмесителей, бетононасосов и растворонасосов, блоков грузоподъемностью свыше 5 т, приводных лебедок, землесосных снарядов и установок производительностью до 300 м3 грунта в 1 ч, компрессоров производительностью до 6 м3/мин, мотовозов, паровых молотов, центробежных насосов, вальцов, пресс-ножниц для резки листового металла толщиной до 13 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление изношенных деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Сортамент и марки инструментальных сталей и сплавов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы слесарной и термической обработки сложных деталей с применением механизированного инструмента. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные сведения о параметрах обработки деталей; способы пригонки деталей по шаблонам и калибрам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы закалки, отпуска и отжига инструмента. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила эксплуатации грузоподъемных механизмов и сосудов под давлением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила и способы установки, разборки, сборки, ремонта и регулирования обслуживаемых машин, а также двигателей внутреннего сгорания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: стенд-кантователь, тиски, наборы отверток, гаечных ключей, напильников, съемников, стенды по регулировки и испытанию ответственных узлов, развертки, зенковки, сверла, плашки, плашкодержатели, метчики, зубило, молоток, шлифшкурка, мерительный инструмент(металлическая линейка, штангенциркуль, микрометр, нутромер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Слесарь строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: слесарь 5 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Выполнение слесарных работ слесарем 6 разряда |  |  |  |  |  | Код |  |  | D/03.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 6 |  |  |  |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение слесарных работ по изготовлению оборудования и приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Изготовление шаблонов, калибров и кондукторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт деталей, изделий и приспособлений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт штампов и пресс-форм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт, наладка и испытание землесосных снарядов и перекачивающих установок производительностью свыше 300 м3/ч, экскаваторов и башенных кранов, автопогрузчиков, пресс-ножниц для резки листового металла толщиной свыше 13 мм, гидравлических и пневматических прессов, компрессоров производительностью свыше 6 м3/мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обслуживание грузоподъемных машин и сосудов под давлением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Марки, сорта и свойства твердых сплавов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы слесарной и термической обработки и пригонки ремонтируемых деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные сведения о параметрах обработки деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила эксплуатации грузоподъемных машин и сосудов под давлением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | Ответственность, исполнительность, аккуратность, достаточная физическая сила, выносливость, хорошая координация движений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства труда: стенд-кантователь, тиски, наборы отверток, гаечных ключей, напильников, съемников, стенды по регулировки и испытанию ответственных узлов, развертки, зенковки, сверла, плашки, плашкодержатели, метчики, зубило, молоток, шлифшкурка, мерительный инструмент(металлическая линейка, штангенциркуль, микрометр, нутромер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекомендуемое наименование профессии: Слесарь строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование квалификационного сертификата выдаваемого по данной трудовой функции: слесарь 6 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ответственная организация – разработчик: |  |  |  |  |
| Ассоциация саморегулируемых организаций по комплексному перспективному развитию инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта «ЕДИНСТВО» (Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО») 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 8. |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
|  | Президент Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» Воловик Михаил Валентинович |  |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |  |
| - Наименования организаций – разработчиков: |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |